信号与系统

- 信号与系统

  - 课程核心

    - 围绕三个基本问题

      - 基本信号及其基本响应

      - 任意信号的分解

      - LTI系统分析

    - 数学工具

      - 卷积积分与卷积和

      - 傅里叶变换

      - 拉普拉斯变换

      - Z变换

      - 小波变换

  - 信号的基本概念和分类

    - 确定信号与随机信号 Stochastisches Signal

      - 确定信号：可用确定时间函数表示的信号

      - 随机信号：信号不能用确切的函数描述，只可能知道它的统计特性比如概率，例如：电子系统中的起伏热噪声、雷电干扰信号。严格来讲实际生活中由于或多或少存在的噪声干扰给信号带来的失真，所有的信号都是随机信号

    - 连续信号和离散信号 Kontinuierliches Signal & Zeitdiskretes Signal

      - 连续时间信号：连续时间范围内有定义的信号，简称连续信号；若其函数值也连续，常称为模拟信号

      - 离散时间信号：仅在一些离散的瞬间才有定义的信号，简称离散信号；当取值为规定数值时，常称为数字信号。等间隔的离散信号可表示为fkT或fk，这种等间隔的离散信号常称为序列

      - 转换

        - 连续信号采样变离散信号 Abtastung

        - 离散信号变连续信号

          - 零阶保持

          - 分段线性

    - 周期信号和非周期信号 Periodisches Signal

      - 周期信号是指每隔一段时间T（或整数N），按相同规律重复变化的信号

      - 连续信号的周期：两个周期信号的周期之比若为有理数，则周期信号之后仍为周期信号且周期为T1,T2的最小公倍数

      - 离散信号的周期

    - 实信号和复信号 Reelles Signal & komplexes Signal

    - 能量信号和功率信号 Energiesignal & Leistungssignal

      - 连续信号

        - 能量有限信号 E=-∞∞ft2dt 信号的能量E<∞，简称能量信号，此时P=0。如单个脉冲信号

        - 功率有限信号 P=limT→∞1TT2-T2ft2dt 信号的功率P<∞，简称功率信号，此时E=∞。如直流信号、周期信号、阶跃信号等

      - 离散信号

        - 能量信号 E=k=-∞∞fk2<∞

        - 功率信号 P=limN→∞1NK=-N/2N/2fk2<∞

    - 因果信号和反因果信号 Kausales Signal

      - 因果信号

      - 反因果信号

  - 信号的运算

    - 加减乘运算：同一时刻两信号之值对应加减乘

    - 反转：ft→f-t

    - 平移：ft→ft±t0

    - 尺度变化： ft→fat，a>0压缩，a<0展开

    - 建议采取先平移再尺度变换再反转

  - 基本信号：阶跃函数和冲激函数 Treppenfunktion & Impuls/Stoßfunktion

    - 阶跃函数

      - 定义：阶跃函数和冲激函数不同于普通函数，称为奇异函数，描述的是某些物理量在空间或时间坐标上集中于一点的物理现象。只管上来看，阶跃函数是序列γn的极限εt=limn→∞γnt=0,t<01,t>0

      - 性质

        - 表示分段常量信号  ft=2εt-3εt-1+εt-2

        - 表示信号的作用区间

        - 积分 -∞tετdτ=tεt

    - 冲激函数/狄拉克函数/Δ函数

      - 定义：单位冲激函数是奇异函数，它是对强度极大，作用时间极短的物理量的理想化模型。高度无穷大，宽度无穷小，面积（强度）为1的对称窄脉冲。δt=0,t\neq 0-∞∞δtdt=1

      - 冲激函数和阶跃函数的关系 序列γn中有效段的导数为面积/强度pn，γn有效段宽度取极限时在变成在t=0时突然产生跳变，即γn的极限为阶跃函数εt；而pn在取极限时则变成冲激函数δ

      - 作用：冲激函数可以描述间断点的导数

      - 冲激函数的广义函数定义

        - 普通函数y=ft：是将一维实数空间的数t经过f所规定的运算映射为一维实数空间的数y

        - 广义函数 Verallgemeinertefunktion Ngφt：选择一类性能良好的函数φt作为检验函数（相当于自变量），一个广义函数gt对检验函数空间中的每个函数φt赋予一个数值N的映射，记为Ngφt=-∞∞gtφtdt

        - 冲激函数的广义函数定义：-∞∞δtφtdt=φ0

          - 含义：冲激函数δt作用于检验函数φt种筛选出函数值φ0的广义函数就称为冲激函数δt

          - 例子：δt是一种现实生活中不存在的理想信号，需要用下面的满足冲激函数定义的信号代替

            - 高斯（钟形）函数 δt=limb→∞be-πbt2

            - 取样函数 δt=limb→∞sinbtπt

      - 冲激函数的取样性质（积分区间要包含冲激所在时刻t）

        - 信号与冲激函数的乘积及其积分 -∞∞ftδ tdt=f0→ftδt=f0δt

        - 信号与冲激函数时移的乘积及其积分 -∞∞ftδt-adt=fa→ftδt-a=faδt-a

      - 冲激函数的导数

        - 冲激偶的定义 δ't

          - ftδ't=f0δ't-f0'δt

          - 广义函数定义 -∞∞ftδ'tdt=-f'0

        - 推广到n阶导 -∞∞ftntdt=-1nfn0

      - 冲激函数的尺度变化

        - δnat=1a1anδnt→δat=1aδt

        - 推广

          - δat-t0=δat-t0a=1aδt-t0a

          - a=-1 δn-t=-1nδnt

      - 单位脉冲序列与单位阶跃序列

        - 单位脉冲序列 δk

          - δk=1k=00k≠0

          - 取样性质

        - 单位阶跃序列 εk

        - δk与εk的关系 δk=εk-εk-1; εk=i=-∞kδi

  - 系统的概念及分类 System

    - 概念

      - 定义：系统是指若干相互关联的事物组合而成具有特定功能的整体。其基本作用是对输入信号进行加工和处理，将其转换为所需要的输出信号

      - 模型

        - 系统模型

        - 集总参数系统 Lumped element System

        - 分布参数系统

      - 状态

    - 系统的框图表示

      - 已知描述系统的框图，列写微分方程或差分方程

        - 若有两个及以上的加法器，需要设中间变量xt，取最右端积分器的输出为xt

        - 写出各加法器输出信号的方程

        - 消去中间变量x

      - 已知描述系统的微分方程或差分方程，画出框图

    - 分类

      - 系统的激励f∙与响应y∙之间的关系为y∙=Tf∙。而动态系统的响应还与初始状态有关，即其完全响应为y∙=Tx0,f∙

      - 线性与非线性系统：线性系统的响应是x0与f∙单独作用的和，因此线性系统的响应要可以拆解为零输入响应yzi∙和零状态响应yzs∙

      - 时变与时不变系统：系统的零状态响应yzs∙的形式与输入信号的接入时间无关

      - 因果与非因果系统

  - 系统的分析方法

    - 输入输出法（外部法）

      - 时域分析

      - 变换域法

        - 连续系统

          - 频域法

          - 复频域法

        - 离散系统

          - 频域法

          - Z域法

    - 状态变量法（内部法）

    - 小波分析

- 连续系统的时域分析

  - LTI连续系统的响应 Antwort des linearen, zeitinvarianten Systems (LZI-System)

    - 系统的初始值

      - 初始值是n阶系统在t=0时接入激励，其响应在t=0+时刻的值，即yj0+

      - 初始状态是指系统在激励尚未接入的t=0-时刻的响应值yj0-，该值反映了系统的历史情况，而与激励无关

    - 系统全响应=零输入响应+零状态响应 yt=yzit+yzst

    - 零输入响应：设右端输入为0

      - 初始值的确定：yzi0-=yzi0+=y0

      - 求解步骤

        - 设定齐次解

        - 代入各阶yzi0-初始值，求待定系数

    - 零状态响应

      - 初始值的确定

        - yzsj0-=0

        - 由系数匹配法，从yzsj0-=0求得yzsj0+

          - 右端激励的最高阶对应左端输出的最高阶

          - 设待定系数直到εt

        - 先求yzij0+，再求yzsj0+=yj0+-yzij0+，即零状态响应等于全响应减去零输入响应

      - 求解步骤

        - 设定齐次解

        - 设定特解，代入方程求解（若有阶跃函数，则直接设特解y=p（p为常数，通过系数相等求解），若为冲激函数及其各阶导则为0）

        - 冲激函数系数匹配法求出跳变量yzs0+-yzs0-

        - 利用跳变量，求齐次解待定系数

  - 冲激响应与阶跃响应 Impulsantwort/Stoßantwort & Sprungantwort

    - 响应分类

      - 固有响应和强迫响应

      - 暂态响应和稳态响应

    - 冲激响应

      - 定义：冲激响应是由单位冲激函数δt所引起的零状态响应，记作ht

      - 隐含条件

      - 求法

    - 阶跃响应

      - 定义：阶跃响应是由单位阶跃函数εt所引起的零状态响应，记作gt

      - 隐含条件

      - 求法

        - 利用线性性质和微分性质

        - 利用单位阶跃函数εt与单位冲激函数δt的关系

  - 卷积积分与零状态响应 Faltung

    - 信号的时域分解、任意激励下的零状态响应

      - ：用pt门函数来表示f1t：f1t=A1Δpt=AΔpt

      - ：任意信号用门函数脉冲波序列分解表示

        - 0号脉冲高度f0，宽度为Δ，用pt表示为f0Δpt

        - 1号脉冲高度fΔ，宽度为Δ，用pt-Δ表示为fΔΔpt-Δ

        - -1号脉冲高度f-Δ，，宽度为Δ，用pt+Δ表示为f-ΔΔpt+Δ

        - 离散求和：ft=Σn=-∞∞fnΔΔpt-nΔ

        - 连续取极限：ft=limΔ→0ft=-∞∞fτδt-τdτ：微观上看，其意义为任意信号可被分解为无数冲激函数之和

      - 从该图中δt信号对系统的零状态响应为ht，以及由LTI系统的线性性质及时不变性质可得任意激励信号ft对LTI系统的零状态响应为yzst=-∞∞fτht-τdτ=ft*ht

      - 通过卷积求LTI系统任意激励信号ft产生的零状态响应yzs的思路总结：

        - 信号与系统的核心任务是求解LTI系统对输入信号（激励）的全响应，全响应由零状态响应和零输入响应组成。零输入响应易得，该响应由系统的特征方程的特征根得到，但零状态响应不易求，这个特解是根据输入信号变化而变化的，求特征方程的特解不容易，卷积求零状态响应容易

        - ft=-∞∞fτδt-τdτ：即任意激励信号可以被分解为无数冲激信号之和

        - 由LTI系统的线性性质及时不变性质可得任意激励信号ft对LTI系统的零状态响应为yzst=-∞∞fτht-τdτ=ft*ht。由此就将问题转换了先求冲激响应ht（用冲激函数系数匹配法求解）再求ft与ht的问题

    - 卷积公式：ft=f1t*f2t=-∞∞f1τf2t-τdτ：积分在虚设变量τ下进行，τ为积分变量，t为参变量，结果仍为t的函数

    - 卷积的物理意义

      - 离散卷积：信号分析：某时刻激励信号对系统的影响是需要叠加过去时间激励信号对系统的影响的，因此卷积就是用来计算某个时间输入的激励信号对系统的总影响

        - 输入信号建模

        - 系统响应（系统对激励的反应）建模，在这个例子里可以看到当信号刚输入t=0时响应最大，经过10个单位后，信号对系统的影响基本已经结束了

        - 计算某个时刻的系统总相应：系统对激励的响应是和历史状态有关的，对于LTI系统而言这是一种纯线性叠加态，那么在计算t10时刻的响应时，只需要叠加前10个时刻的激励和响应即f=f10g0+f9g1+f8g2+f7g3+f6g4+f5g5+f4g6+f3g7+f2g8+f1g9+f0g10

          - 翻折g

          - 向右平移g，可以得到卷积公式

      - 连续卷积：馒头的腐败量

      - 卷积在图像处理中的应用

        - 为什么不使用互相关而是用卷积？

        - 在对图像进行处理时，从计算上看需要用一个宽度σ的卷积核对一个像素周围的像素进行操作，这和信号系统中计算某一时候激励对系统产生响应时要考虑过去状态是一样的

      - 卷积在卷积神经网络中的应用：实际上CNN中的卷积操作是一种互相关计算，卷积核不需要翻转。之所以叫做卷积的原因在于1、CNN中的卷积核模板是通过网络学习到的，是否翻转不重要 2、卷积核相当于是一个信号处理系统，输入图像激励得到的响应是一种特征提取的过程，以便于后期进行图像分类、目标检测等任务；而互相关操作是具有实际物理意义的，即两种信号的相似度，这与特征提取这一信号处理任务的目标不同

    - 卷积积分的图解法

      - 图解法重在概念解释，一般适用于简单图形

      - 求某一时刻卷积值时比较方便

      - 确定积分的上下限是关键

  - 卷积积分的性质

    - 卷积积分的代数性质

      - 卷积运算是线性的，因此其满足交换律、分配律、结合律

      - 复合系统的冲激响应

        - 并联

        - 级联

    - 奇异函数的卷积特性

      - 冲激函数：由卷积信号的采样性质-∞∞ftδ tdt=f0→ftδt=f0δt和卷积运算的交换律可以得到ft*δt=δt*ft=ft

        - 意义：任意激励ft与冲激函数的卷积即为自身

        - 推广ft*δt-t0=ft-t0：任何信号与冲激函数的卷积作用都是延迟相应时间t后移植该信号，可用于产生梳状函数

      - 冲激偶: ft*δ't=f't→ft*δnt=fnt

      - 阶跃函数ft*εt=-∞∞fτεt-τdτ=-∞tfτd

      - εt*εt=tεt

    - 卷积的微积分性质

    - 常用的卷积重要公式

      - K*ft=K*Area offt

      - ft*δt=ft

      - ft*δ't=f't

      - ft*εt=f-1t

      - εt*εt=tεt

  - 相关函数

    - 互相关和自相关函数的定义

      - 互相关：比较某信号与另一延时τ的信号之间的相似度，需要引入相关函数的概念 R12τ=-∞∞f1tf2t-τdt=-∞∞f1t+τf2tdt。从计算上看是将一个信号向延迟的信号投影，投影结果越大，夹角越小，则方向越一致，相似度越高

      - 自相关：比较统一信号不同时间段的相似度Rτ=-∞∞ftft-τdt=-∞∞ft+τftdt

    - 相关与卷积的比较：卷积开始时需要将f2τ反折为f2-τ，而相关运算则不需反折，仍为f2τ。其他的移位、相乘和积分的运算方法相同

    - 互相关的应用

      - 雷达回波分析

      - 图像应用：模板匹配

  - 信号产生

    - 信号分类

      - 按照用途

        - 通用型

        - 专用型

      - 按照输出波形

        - 正弦波形发生器

        - 脉冲信号发生器

        - 函数发生器

        - 任意波形发生器

      - 按照产生频率的方法

        - 谐振法：用具有频率选择性的回路来产生正弦振荡，获得所需频率

        - 合成法：从一个或多个高稳定和准确的参考频率源，经过技术处理，生成大量离散的频率输出。基于频率合成原理制成的信号发生器，可以获得很高的频率稳定度和精确度

          - 非相关合成方法

          - 相关合成方法

            - 直接式频率合成技术

            - 锁相环频率技术

            - 直接数字频率合成技术

    - Phase Locked Loop PLL锁相环

    - Direct Digital frequecy Synthesis DDS 直接数字频率合成器

      - DDS原理

      - DDS vs PLL

    - 用梳状函数Dirac-comb卷积产生周期信号

      - 梳状函数 δTt=m=-∞∞δt-mT

      - ft*δTt=ft*m=-∞∞δt-mT=m=-∞∞f0t*δt-mT=m=-∞∞ft-mT

      - 当T>τ时，fTt中每个周期内的波形与ft相同；当T<τ时，各相邻脉冲之间将会出现重叠，将无法使波形ft在fTt中的每个周期中重现

    - 矩形脉冲的卷积产生三角形和梯形脉冲

      - 三角波：两个宽度相同的门函数进行卷积

      - 梯形波：两个宽度不同的门函数进行卷积

  - 连续系统的微分算子描述

    - 微分算子P的定义

    - 微分算子的性质

    - 传输算子HP

    - RLC微分算子模型及算子方程建立

    - 算子法求连续系统的冲激响应

- 离散系统的时域分析 Zeitreihenanalyse

  - 差分方程的建立及经典解法 Differenzgleichung

  - 基本信号与基本响应

    - 离散信号表示

      - 图形表示

      - 解析表示

      - 集合表示

    - 单位脉冲序列  δk=1k=00k≠0

    - 单位阶跃序列 εk=0k<01k≥0

    - 单位脉冲响应的定义和求解

    - 单位阶跃响应的定义和求解

    - 单位阶跃响应与单位脉冲响应之间的关系

  - 零状态响应和卷积和

  - 反卷积 Entfaltung

- 傅里叶变换和系统的频域分析 Frenquenzanalyse/Fourieranalyse

  - 信号的正交分解

    - 正交复函数集t1t2φitφj*tdt=0,i≠jKi≠0, i=j

      - 三角函数集

      - 复指数正交集

      - Walsh函数集

    - 信号分解为正交函数：将ft展开为n个正交函数的线性组合ft≠C1φ1t+C2φ2t+…+Cnφnt=j=1nCjφjt

      - 令近似均方误差ε2=1t2-t1t1t2ft-j=1nCiφit2dt

      - 令ε2=0得到Parseval方程t1t2f2tdt=i=1∞Cj2Kj

        - 物理意义：在区间t1,t2，信号ft所含有的能量恒等于此信号在完备正交函数集中各正交分量能量之和，即能量守恒定理

        - 数学本质：矢量空间信号正交变换的范数不变性

      - 当正交函数集为复函数集时，可确定系数为Cj=t1t2ftφj*tdtt1t2φitφj*tdt

  - 用三角函数正交集和复函数正交集得到傅里叶级数

    - 三角形式：设周期信号f(t)，在满足Dirichlet条件时可展开为三角形形式的傅里叶级数

      - ft=a02+n=1∞ancosnΩt+bnsinnΩt，傅里叶系数 an=2T-T/2T/2ftcosnΩtdtn=0,1,2,3,…bn=2T-T/2T/2ftsinnΩtdtn=1,2,3,…

        - a02称为直流分量

        - an称为余弦分量系数

        - bn称为正弦分量系数

      - Dirichlet条件

      - 余弦形式的傅里叶级数 ft=a02+n=1∞ancosnΩt+bnsinnΩt在合并n次正余弦分量后得到ft=A02+n=1∞AncosnΩt+φn，其中An=an2+bn2φn=-arctanbnan

        - A02称为直流分量

        - A1cosΩt+φ1称为基波或一次谐波；A2cos2Ωt+φ2称为二次谐波…

      - 吉布斯现象：用有限项傅里叶级数表示有间断点的信号时，在间断点附近不可避免的会出现振荡和超调量。超调量的幅度不会随所取项数的增加而减小，只是随着项数的增多，振荡频率变高，并向间断点处压缩，从而使它所占有的能量减少；当选取的项数很大时，该超调量趋于一个常数，大约等于总跳变值的9%，并从间断点开始以起伏振荡的形式逐渐衰减下去

    - 周期信号波形对称性和谐波特性

      - ft为偶函数 ft=f-t,bn=0，展开为余弦函数

      - ft为奇函数 ft=-f-t,an=0，展开为正弦函数

      - ft为奇谐函数 ft=-ft±T/2,a0=a2=…b2=b4=0，其傅里叶级数中只含奇次谐波分量，而不含偶次谐波分量

      - ft为偶谐函数 ft=ft±T/2,a1=a3=…b1=b3=0

    - 根据Cj=t1t2ftφj*tdtt1t2φitφj*tdt可以得到指数形式的傅里叶级数 ft=n=-∞∞FnejnΩt 复傅里叶系数Fn=12Anejφn=1T-T/2T/2fte-jnΩtdt

    - 用欧拉方程ejnΩt=cosnΩt+jsinnΩt→cosnΩt=ejnΩt+e-jnΩt2sinnΩt=ejnΩt-e-jnΩt2j推导两种傅里叶级数展开形式的关系 Fn=12Anejφn=12an-jbn→Fn=12Anϕn=φn

  - 周期信号的频谱

    - 单边谱和双边谱的关系

      - 三角形傅里叶级数对应的频谱为单边谱，而复数傅里叶级数对应的频谱为双边谱

      - Fn=Fn=12Anϕn=φn 双边幅度谱的谱线高度为单边幅度谱的高度的一半，且为偶函数，关于y轴对称，但直流分量不变（两边叠加）

      - 双边相位谱可以由单边相位谱直接关于零点奇对称

    - 周期信号频谱的特点：以周期矩形脉冲为例

      - 幅度为1，脉冲宽度为τ的周期矩形脉冲，周期为T，求频谱

        - 以T=4τ为例画图，确定基频 Ω=2πT=2π4τ

        - 零点为nΩτ2=mπ→nΩ=2mπτ

        - 两零点间谱线间隔数2πτ/2πT=Tτ

        - 频谱函数为Sampling function Sax≜sinxx 取样函数

      - 特点

        - 离散性：以基频Ω为间隔的若干离散谱线组成

        - 谐波性：谱线仅含有基频Ω的整数倍分量

        - 收敛性：整体趋势减小

      - 谱线结构与波形参数的关系

        - T不变，τ变小

          - 谱线间隔Ω=2π4τ=π2τ不变

          - 幅度下降

          - 零点右移，两零点间的谱线数目Tτ增加

          - 总结：时域压缩，频域展宽

        - τ不变，T变大

          - 幅度下降，谱线间隔Ω减小，频谱变密

          - T→∞时，谱线间隔Ω=2πT→0，谱线幅度→0，周期信号的离散频谱过渡为非周期信号的连续频谱

      - 收敛性分析

        - 振幅是收敛的：信号的能量主要集中在低频分量中

        - 收敛具有不同速度：信号连续光滑，幅度谱快速衰减

    - 周期信号的功率：P=1TT2-T2f2tdt=n=-∞∞Fn2

      - 周期信号平均功率=直流和谐波分量平均功率之和；对于周期信号，在时域中求得的的信号功率与在频率中求得的信号功率相等

        - 第一个零点ω=2πτ内集中了信号绝大部分能量（平均功率），由频谱的收敛性可知，信号的功率集中在低频段。计算可得P8πP=0.22570.25≈90.3%

        - 一般把第一个零点作为信号的频带宽度Bω=2πτ

    - 应用案例：DA转换

  - 非周期信号的傅里叶变换

    - 非周期信号的频谱-频谱密度函数 Fjω=-∞∞fte-jωtdt表示单位频率上的频谱，之所以用密度来表示是因为T→∞时，频谱之间的间隔无穷小，以及幅度也无穷小，必须要将周期除掉才能看到幅度

    - F变换对：（频域）Fjω=-∞∞fte-jωtdt⟷ft=12π-∞∞Fjωejωtdω（时域）

| T域 | ω域 |
| --- | --- |
| δt | 1 |
| 1 | 2πδω |
| ejω0t | 2πδω-ω0 |
| εt | 2πδω+1jω |
| e-αtεt | 1α+jω |
| gτt | τ saωτ2 |
| sgnt | 2jω |
| e-αt | 2αα2+ω2 |
| cosω0t | πδω+ω0+δω-ω0 |
| sinω0t | 12j2πδω-ω0-2πδω+ω0 |

    - 常用函数的傅里叶变换

      - 单边指数函数 ft=e-αtεt⟷Fjω=1α+jω

        - 幅度频谱

        - 相位频谱

      - 双边指数函数ft=e-αt⟷Fjω=2αα2+ω2

      - 门函数

        - gτt=1,t≤τ20,t>τ2 Fjω=τ/2-τ/2e-jωtdt=e-jωτ2-ejωτ2-jω=2sinωτ2ω=τsinωτ2ωτ2=τsaωτ2

        - 频谱图

        - 幅度频谱

        - 相位频谱

      - 冲激函数

        - 根据冲激函数的采样性可得δt⟷Fjω=-∞∞δte-jωtdt=1 即冲激函数中包含了从无穷小到无穷大的所有频率，因此这种函数只能是一种模型，不可能被实现

          - t⟷Fjω=-∞∞δ'te-jωtdt=-ddte-jωt=jω

          - δnt⟷jωn

        - 将门函数τ→0时，门函数逼近冲激函数相当于门函数的频谱图被拉长，第一个零点在无穷远

      - 常数1：可以看作是ft=e-αt⟷Fjω=2αα2+ω2当α→0时的极限，可以得到F1=2πδω

      - 符号函数 sgnt⟷limα→0Fαjω=limα→0-j2ωα2+ω2=2jω

      - 阶跃函数 εt=12+12sgnt，根据傅里叶变换的线性性质εt⟷πδω+1jω

  - 傅立叶变换的性质：在某一域中对函数进行某种运算，在另一域中所引起的效应

    - 线性性质

    - 奇偶性

      - 若ft⟷Fjω，则f-t⟷F-jω

      - 证明

      - 时间函数与其频谱的奇偶虚实关系

        - ft为实函数

          - ft为实偶函数，Fjω为实偶函数

          - ft为实奇函数，Fjω为虚奇函数

        - ft为虚函数

    - （共轭）对称性：若ft⟷Fjω，则Fjt⟷2πf-ω

    - 尺度变换特性：若ft⟷Fjω，则fat⟷1aFjωa

      - 0<a<1时域扩展，频带压缩

      - a>1时域压缩，频带扩展

    - 时移特性

      - 若ft⟷Fjω，则ft±t0⟷e±jωt0Fjω

      - 若Fjω=Fjωejφω则ft±t0⟷Fjωejφω±ωt0

      - 尺度特性+时移特性 fat-b=fat-ba⟷1ae-jbat0Fjωa

    - 频移特性/调制特性：若ft⟷Fjω，则Fjω±ω0⟷e∓jωt0ft

      - 频移特性的实质是频谱搬移，它是通信理论中信号调制与解调的理论基础。调制：yt=ftcosω0t 高频信号=调制信号*载频信号

      - 用频移特性推导正余弦的傅里叶变换

        - 求Fejω0t F1=2πδω，根据时移特性可得ejω0t⟷2πδω-ω0

        - 求Fcosω0t cosω0t=12ejω0t+12e-jω0t，根据时移特性可得cosω0t⟷πδω+ω0+δω-ω0

        - 求Fsinω0t sinω0t=12jejω0t-e-jω0t，根据时移特性可得sinω0t⟷12j2πδω-ω0-2πδω+ω0=jπδω+ω0-δω-ω0

      - 载波调制求Fftcosω0t： ftcosω0t=ft12ejω0t+12e-jω0t，根据时移特性可得ftcosω0t⟷12Fjω-ω0+12Fjω+ω0

    - 卷积定理

      - 时域卷积定理：若f1t⟷F1jω, f2t⟷F2jω则f1t*f2t⟷F1jωF2jω

      - 频域卷积定理：若f1t⟷F1jω, f2t⟷F2jω则12πF1jω*F2jω⟷f1tf2t

    - 时域微积分特性

      - 时域微分：fnt⟷jωnFjω

      - 时域积分：-∞tfxdx⟷πF0δω+Fjωjω，其中F0=Fjω​ω=0=-∞∞ftdt

    - 频域微积分特性

      - 频域微分：-jtnft⟷Fnjω

      - 频域积分微分：πf0δt+ft-jt⟷-∞∞Fjxdx

    - 相关定理

      - 若f1t⟷F1jω, f2t⟷F2jω则FR12τ⟷F1jωF2*jω,FR21τ⟷F1*jωF2jω

      - 自相关函数：FRτ⟷FjωF*jω=Fjω2

  - 能量谱和功率谱

    - 能量谱

      - 信号能量：时间-∞,∞区间上信号的能量E=limT→∞-TTft2dt

      - 帕斯瓦尔方程E=limT→∞-TTft2dt=-∞∞ft2dt=12π-∞∞Fjω2dω

      - 能量密度谱

        - 为了表征能量在频域中的分布情况而定义的能量密度函数 Eω=Fjω2

        - 能量有限信号的能量谱与自相关函数是一对傅里叶变换

    - 功率谱

      - Pω=limT→∞FTjω2T

      - 功率有限信号的功率谱Pω与自相关函数Rτ时一对傅里叶变换，称为Wiener-Khintchine关系

    - 白噪声功率谱密度的估计

  - 周期信号的傅里叶变换：适用于周期信号（离散谱）和非周期信号（离散谱）的统一分析方法

    - 周期信号的傅里叶变换

      - 一般周期信号的傅里叶变换

        - 指数形式的傅里叶级数t=n=-∞∞FnejnΩt；复傅里叶系数Fn=12Anejφn=1T-T/2T/2fte-jnΩtdt

        - FfTt= Fn=-∞∞FnejnΩt=n=-∞∞FnFejnΩt=n=-∞∞Fn2πδω-nΩ=2πn=-∞∞Fnδω-nΩ

        - 结论

          - 周期信号fTt的频谱由冲激序列组成

            - 位置：ω=nΩ（谐波频率）

            - 强度：2πFn（离散谱）

          - ：傅里叶变换是傅里叶级数放大无穷大倍得到的频谱密度函数

      - 求周期为T的单位冲激函数δTt=n=-∞∞δt-mT的傅里叶变换：Fn=1T-T2T2δTte-jnΩtdt=1T（冲激函数的取样性质） δTt⟷2πn=-∞∞1Tδω-nΩ=Ωn=-∞∞δω-nΩ=ΩδΩω 周期为T的单位冲激函数序列δTt的傅里叶变换是一个在频域中个周期为Ω，强度为Ω的冲激序列

      - 求周期T=4的门函数的傅里叶变换

        - 任何信号与冲激函数的卷积作用都是移植该信号，将一个周期信号理解为一个基本信号与脉冲序列的卷积：fTt=δTt*f0t→FTjω=ΩδΩωF0jω=Ωn=-∞∞F0jnΩδω-nΩ

        - f0t=g2t⟷2Saω Ω=2πT=π2 FTjω=Ωn=-∞∞2SanΩδω-nΩ=πn=-∞∞Sanπ2δω-nΩ2

    - 周期信号傅里叶级数与傅里叶变换的关系

      - 公式1 傅里叶级数 fTt=n=-∞∞FnejnΩt⟷FTjω=2πn=-∞∞Fnδω-nΩ

      - 公式2 非周期信号卷积拓展 fTt=δTt*f0t⟷FTjω=ΩδΩωF0jω=Ωn=-∞∞F0jnΩδω-nΩ

      - 两个公式的结果是一样的，可以得到周期信号傅里叶级数与傅里叶变换的关系：Fn=Ω2πF0jnΩ=1TF0j2nπT

  - LTI系统的频域分析

    - 思路和时域分析是一样的：1、求基本信号的响应；2、分解一般信号；3、求一般信号的响应

    - 基本信号ejωt作用于LTI系统的响应

      - 傅里叶分析是将任意信号分解为无穷多项不同频率的虚指数函数之和，周期信号可以分解为ft=n=-∞∞FnejnΩt，其基本信号为ejnΩt；而非周期信号可以分解为ft=12π-∞∞Fjωejωtdω，基本信号是ejωt，nΩ可以被包含在ω中，因此最后用基本信号ejωt表征

      - 频域分析中，基本信号的定义域为-∞, ∞，而t=-∞总可认为系统的状态为0，因此本章的响应指的是零状态响应写作yt，若初始状态不在无穷远处将使用拉普拉斯变换解决

      - 推导：设LTI系统的冲激响应为ht，当激励是角频率ω的基本信号ejωt时，其响应yt=ht*ejωt，根据卷积定义可得yt=-∞∞hτejωt-τdτ=-∞∞hτe-jωtdτejωτ=Hjωejωτ，定义ht的傅里叶变换Hjω称为系统的频率响应函数，其反应了响应yt的幅度和相位

    - 一般信号ft作用于LTI系统的响应

      - 可根据线性系统的齐次性和可加性合成一般信号ft=12π-∞∞Fjωejωtdω⟷yt=12π-∞∞HjωFjωejωtdω=F-1FjωHjω

      - 通过傅里叶变换可得求系统零状态响应的频域表达关系yt=ft*ht⟷Yjω=FjωHjω

    - 傅里叶变换分析法

      - 求输入信号ft的傅里叶变换Fjω

      - 求系统函数Hjω

      - 求零状态响应yt的傅里叶变换Yjω=FjωHjω

      - 求Yjω的傅里叶逆变换yt=F-1FjωHjω

    - 傅里叶级数分析法：周期信号既可以用傅里叶变换分析也可以用傅里叶级数分析

      - 傅里叶级数分析步骤

        - 求周期输入信号fTt的傅里叶系数Fn

        - 求系统频率响应HjnΩ=Hjω​ω=nΩ

        - 求零状态响应yt的傅里叶系数Yn=FnHjnΩ

        - 求傅里叶级数展开式yt=n=-∞∞FnHjnΩenΩt

      - 若周期信号采用三角形傅里叶级数表示，则可推导出yt=A02H0+n=1∞AnHjnΩcos[nΩt+φn+θnΩ]

    - 频率响应函数

      - 定义：系统零状态响应yt的傅里叶变换Yjω与激励ft的傅里叶变换Fjω之比，即Hjω=YjωFjω

      - 频率响应的求法

    - 系统对信号的作用

      - 系统对于信号的作用大体可分为两类：传输和滤波。传输要求信号尽量不失真，而滤波则要求尽量完整的滤去或削弱不需要的成分

      - 无失真传输

        - 定义：信号无失真传输时指系统的输出信号与输入信号相比，只有幅度的大小和出现时间的先后不同，而没有波形上的变化 yt=Kft-td⟷Yjω=Ke-jωtdFjω=HjωFjω

        - 条件

          - 对ht的要求：ht=Kδt-td

          - 对Hjω的要求：Hjω=Ke-jωtd，即要求Hjω=K,θω=-ωtd

          - 上述条件是信号无失真传输的理想，实际中不可能造出这种带宽无限大的器件，实际中只要在信号占有频带范围内满足条件就可以了

      - 理想低通滤波器

        - 具有这种矩形幅频特性、线性相频特性的系统称为理想低通滤波器。ωc称为截止角频率。其频率响应可写成g2ωcωe-jωtd

          - φω=-jωtd

        - 冲激响应 ht=F-1g2ωcωe-jωtd=ωcπSaωct-td

          - 产生严重失真，因为δt⟷1信号频带无限宽，ωc以外的所有频率被截止

          - 理想低通滤波器是物理不可实现的非因果系统

        - 阶跃响应 gt=ht*εt=12+1πSiωct-td,Siy=0ysinxxdx

          - 上升时间tr：输出由最小值到最大值所经历的时间 tr=2πωc=1B，即阶跃响应的上升时间tr与滤波器带宽B成反比（若ωc无穷大，则tr=0）

          - 有明显失真，只要ωc<∞，则必有振荡，其过冲比稳态值高约9%，这一由频率截断效应引起的振荡现象称为吉布斯现象 gmax=12+1πSiπ≈1.0895

    - 物理可实现系统的条件

      - 时域特性：满足因果条件ht=0,t<0

      - 频域特性：满足必要条件Paley-Wiener Criterion -∞∞Hjω2dω<∞且-∞∞lnHjω1+ω2dω<∞，即要求有限频带内不能有零点，因为零的对数为无穷大

    - 二次抑制载波振幅调制接收系统

  - 滤波器

    - 滤波器作用: 滤除不需要的频率段，保留需要的频率段

    - FIR Finite Impulse Response 有限长冲激响应滤波器：冲激响应在有限时间内衰减为0，其输出仅取决于当前和过去的输入信号值

      - 设计方法

        - 窗函数设计法

        - 频率抽样设计法

      - 优缺点

        - 优点

          - 既具有严格的线性相位，又具有任意的幅度

          - FIR滤波器的频率响应极点都在零点上，因此滤波器的性能稳定

          - 只要经过一定的延时，任何非因果有现场序列都能变成因果的有限长序列，因而能用因果系统来实现

          - 单位冲激响应式有限长，因而可用FFT来实现过滤信号，可大大提高运算效率

        - 缺点：不存在反馈，需要用更高的阶数达到相同的指标

    - IIR Infinite Impulse Response 无限长冲激相应滤波器：冲激响应理论上应会无限持续，其输出不仅取决于当前和过去的输入信号值，也取决于过去的信号输出值（反馈）

      - 设计方法

        - 模拟滤波器

        - 脉冲应不变法

        - 双线性变换法

      - 优缺点

        - 优点：有反馈，因此可以用比较少的阶数来达到指标。存储单元少，运算次数少

        - 缺点

          - IIR滤波器频率响应的极点，可位于单位圆上的任何一个地方，因此有稳定性的问题

          - 高效率式以线性相位为代价的。选择性越好，相位非线性越严重。若IIR要得到线性相位，又要满足滤波要求，必须加全通网络进行相位校正，这样会增加滤波器的阶数

          - 必须采用递归结构，极点必须在单位圆内以达到稳定。而对于递归结构运算中的四舍五入处理，有时会引起寄生震荡

  - 取样定理：解决信号离散化过程中信息不丢失问题

    - 取样定理论述了在一定条件下，一个连续信号完全可以用该信号在等时间间隔上的瞬时值（或称样本值）表示。这些样本值包含了该连续时间信号的全部信息，利用这些样本值可以恢复原信号

    - 信号的采样

      - fst=ftst 取样间隔Ts，取样频率fs=1Ts，取样信号频谱为Fsjω=12πFjω*Sjω。被采样信号ft必须是带限信号，即ft的频谱只在区间ωm,ωm为有限值，其余区间为0

      - 矩形脉冲取样：st是周期为Ts的矩形脉冲信号

        - Sjω=2πn=-∞∞τTsSanωsτ2δω-nωs

        - Fsjω=12πFjω*Sjω=τTsn=-∞∞Sanωsτ2Fjω-nωs

      - 冲激取样：s(t)是周期为Ts的冲激函数序列δTst

        - Sjω=2πn=-∞∞1Tsδω-nωs

        - Fsjω=12πFjω*Sjω=1Tsn=-∞∞Fjω*δω-nωs=1Tsn=-∞∞Fjω-nωs

      - 需要设定ωs≥2ωm 采样角频率至少要大于带限信号频率宽度，此时其频谱不发生重叠，因此利用低通滤波器从FSjω中提取出Fjω，即从fst中恢复原信号ft

    - 时域取样定理

      - 以冲激函数取样为例，从取样信号fs中恢复原信号ft

        - ft=n=-∞∞fnTsδt-nTs*Saωst2=n=-∞∞fnTsSaωs2t-nTs=n=-∞∞fnTsSaωst2-nπ

        - 上式表示，连续信号ft可以展开成正交取样函数的无穷级数，该级数的系数为取样值fnTs。若在取样信号的每个样点处都画一个最大峰值为fnTs的Sa函数，则其合成波形就是原信号。因此只要已知各取样值fnTs，就能唯一地确定出原信号ft

      - 取样定理：一个频谱在区间-ωm,ωm以外为0的频带有限信号ft，可唯一地尤其在均匀间隔TsTs<12fm上的样点值fnTs确定

      - 最低允许取样频率fs=2fm称为Nyquist频率，最大允许取样间隔Ts=12fm称为Nyquist间隔

    - 频域取样定理

    - Matlab实现Sa信号的采样和恢复

    - 数字录音系统

  - 序列的傅里叶分析

  - 离散傅里叶变换及其性质

    - 连续变换到离散变换的演化

      - 由FT演化出DTFT Discrete-Time Transform Xjω=-∞∞xnΔte-jωnΔtΔt，归一化取单位时间后得到Xjω=-∞∞xne-jωn

        - 时域序列的长度仍然是无限长的

        - 信号在频域仍然是连续的

      - 演化出DFT Discrete Fourier Transform：对时限信号在频域内以2πN为间隔对DFTF的变换结果进行频域取样，离散化输出的频率 Xk=n=0N-1xne-j2πNnk, k=0,…,N-1

      - 演化出DFS Discrete Fourier Series XjkΩ=1Nn=0N-1xne-jkΩn

    - 离散傅里叶变化（DFT）

    - 离散傅里叶级数（DFS）

    - 离散时间傅里叶变换（DTFT）

    - 三种离散变换之间的关系

- 连续系统的s域分析

  - 拉普拉斯变换

    - 傅里叶变换无法解决的问题

      - 有些函数不满足绝对可积条件，不能求解傅里叶变换

      - 假设观测时刻从-∞开始，即零状态响应，求得的响应即为全相应，当如果只知道某一开始时刻的状态不能用

    - 双边拉普拉斯变换的定义

      - 用一个衰减因子e-σt乘信号ft，适当选取σ的值，使乘积信号

    - 收敛域

    - 单边拉氏变换的定义

    - 单边拉氏变换与傅里叶变换的关系

    - 常见信号的拉普拉斯变换

  - 拉普拉斯变换的性质

    - 线性、尺度变换

    - 时移、复频移变换

    - 时域和复频域的微积分特性

    - 卷积定理

    - 初值、终值定理

  - 拉普拉斯逆变换

  - 复频域分析

  - 双边拉普拉斯变换

- 离散系统的z域分析

  - Z变换

  - Z变换的性质

    - 线性

    - 移位特性

    - K域反转（仅适用双边z变换）

    - Z域尺度特性

    - 微分特性

    - 时域卷积

    - 部分和

    - 初值和终值定理

  - 逆Z变换：幂级数展开和部分分式展开

  - Z域分析

- 系统函数

  - 系统函数与系统特性

  - 系统的因果性与稳定性

  - 信号流图

  - 系统的机构

- 系统的状态变量分析

- 小波分析