模拟电子技术

- 常用半导体器件

  - 发展历程

  - 半导体基础

    - 本征半导体 intrinsic semiconductor：纯净的具有晶体结构的半导体

      - 本征激发 intrinsic excitation

      - 复合

    - Impurity semiconductor & Doping 杂质半导体：掺入少量杂质，温度变化时少子浓度变化明显，成为影响半导体性能的主要原因

      - 温度对多子影响不大（多子浓度已经是少子的上百万倍），对少子影响很大

    - PN结

      - PN结的形成：正负掺杂浓度相同时形成对称结，不相同时为不对称结

        - 扩散运动

        - 漂移运动

      - PN结的单向导电性

        - 加正向电压导通，此时为正向偏置。即加剧扩散运动，削弱漂移运动，同时由于外加电源的作用，扩散运动将一直进行产生电流。

        - 加反向电压截止，此时为反向偏置。即加剧漂移运动，削弱扩散运动。

      - PN结的电流方程 i=IS(equkT-1)

      - PN结的伏安特性

        - 伏安特性曲线

        - 反向饱和电流是由少子在耗尽层电场下引起的

        - 反向击穿,PN结可以工作在击穿状态，但不能过热击穿，过热击穿也称为二次击穿

          - Zener breakdown 齐纳击穿：加很高的反向电压，耗尽层产生很强的电场直接将束缚在共价键中的价电子拉出来，使耗尽层中产生大量的电子-空穴对，形成较大的反向电流产生击穿。掺杂浓度较高，耗尽层越窄；温度越高，需要的击穿电压越低。反向击穿引起温度大幅升高后烧毁器件，但在一定的击穿条件下可以正常工作，此时电压变化大时电流变化小，可以做成稳压二极管。

          - Avalanche breakdown雪崩击穿：加很大的反向电压，有较高能量的载流子与电荷区的中性原子相遇发生碰撞电离。掺杂浓度较低；温度越高，需要的击穿电压越高

          - 可以通过控制掺杂浓度来控制击穿电压。浓度越低，越倾向雪崩击穿，击穿电压则越高；浓度越高，越倾向齐纳击穿，击穿电压则越低。可以制作出不同击穿电压的稳压二极管

      - PN结的电容效应

        - 势垒电容：非线性 可以做出可变电容

        - 扩散电容：非平衡少子

        - 结电容 Cj=Cb+Cd

  - 半导体二极管

    - 半导体二极管的几种常见结构

      - 点接触

      - 面接触

      - 平面二极管

    - 二极管的伏安特性，温度升高，热运动加剧，本征激发明显，在保持电流相同时管压降下降。同时少子浓度变化明显，反向饱和电流上升。

    - 二极管的主要参数

      - 最大整流电流IF：是二极管长期运行时允许通过的最大正向平均电流，其值与PN结面积及外部散热条件等有关。在规定散热条件下，二极管正向平均电流若超过此值，则将因结温升过高而烧坏。

      - 最高反向工作电压UR：是二极管工作时允许外加的最大反向电压，超过此值时，二极管有可能因反向击穿二损坏，其值通常为击穿电压UBR的一半。

      - 反向电流IR：是反向未击穿时的电压，对温度很敏感。

      - 最高工作频率fM：是二极管工作的上限截止频率，超过此值时，由于结电容的作用，二极管将不能很好地体现单向导电性

    - 二极管的等效电路

      - 由伏安特性折线化得到的等效电路

      - Small signal model 二极管的微变等效电路：静态电阻是非线性的不能计算，因此用动态电阻来等效

    - Zener diode 稳压二极管：二极管的反向特性

      - 伏安特性曲线

      - 主要参数

        - 稳定电压Uz

        - 稳定电流Iz

        - 温度系数α

          - Uz<4V，具有负温度系数，属齐纳击穿

          - Uz>4V，具有正温度系数，属雪崩击穿

    - 其他类型二极管

      - 发光二极管

      - 光电二极管

  - 晶体三极管/双极型三极管 BJT/Bipolar Joint Transistor

    - 晶体管的结构及类型

      - 实际的晶体管

    - 晶体管的电流放大作用

      - 晶体管内部载流子的运动：发射极正偏，发射极高浓度多子逐次向基区和集电极扩散，如果发射极反偏，那么PN结偏置不导通。同时基区也存在多子向发射极的扩散。集电极反偏，形成一个向下的电场收集多子。如果集电极正偏，那么多子仅仅依靠扩散运动进行扩散，整个BJT全部导通，成为一个可变电阻，也就是当BJT工作在饱和区的时候。

      - 参数

        - 晶体管的共射直流电流放大系数 β=ICNIBN=IC-ICBOIB+ICBO≈ICIB

        - 晶体管的共射交流电流放大系数 β=∆iC∆iB

        - 穿透电流 ICEO 基极开路，即IB=0时，在集电极电源VCC作用下集电极与发射极之间形成的电流

        - 发射极开路时，集电极的反向饱和电流ICBO

        - 共基电流放大系数 α=ICNIE α=β1+β

        - 特征频率fT, 高频时击穿

    - 晶体管的共射特性曲线

      - 基本共射放大电路

      - 输入特性曲线：BE之间PN结正偏，相当于是一个正向导通的二极管

      - 输出特性曲线

        - 截止区：发射结电压小于开启电压，即发射PN结反向偏置，同时集电极PN结也反向偏置，即双结反偏

        - 放大区：发射结正偏，集电极反偏

        - 饱和区：双极正偏，UCE≈0 自由扩散

IE=IB+IC β=ICIB

    - 晶体管的主要参数

      - 极限参数

    - 温度对晶体管特性及参数的影响

      - 温度对ICBO的影响

      - 温度对输入特性的影响

      - 温度对输出特性的影响

    - 光电三极管

  - 场效应管 FET

    - 结型场效应管JFET：以N沟道增强型MOSFET为例

      - 结构

说明：1.如果GS段电压正接，VSG>=0.7V时，PN结导通，失去了通过栅极控制开关的作用。2.因为N结面积很大，所以把N结看作很多电阻的串联，而P结面积很小，所以把它看作整体。

      - 导通原理：为了产生中断效应，对于N型JFET，uGS<0，P型则相反。uGS控制三极管开闭，而uDS控制是否产生夹断，即是否进入横流区，uDS很小的时候停留在可变电阻区

      - 特性曲线

        - 输出特性曲线

        - 转移特性漏级电流计算公式iD=IDSS1-uGSUGSoff2, (UGSoff<uGS<0) IDSS是uGS=0情况下产生预夹断时的饱和漏极电流ID。

    - 绝缘栅型效应管 IGFET/MOSFET

      - 分类

        - 按通道分

          - N沟道场效应管 NMOS

          - P沟道场效应管 PMOS

        - 按类型分

          - 耗尽型场效应管 Depletion mode MOS

          - 增强型场效应管 Enhancement mode MOS

      - 增强型MOSFET

        - 构造：以N型MOSFET为例

        - 工作原理：当栅-源之间不加电压时，漏源之间是两只背向的PN结，不存在导电沟道，需要通过加uGS来开启导电沟道。以N型MOSFET为例

        - 特性曲线与电流方程

iD=IDOuGSUGS(th)-12，IDO是uGS=2UGS(th)时的iD

      - 耗尽型MOSFET

        - 构造

说明：N.ch MOSFET中S极接地，将B与S直接相连就不会打开PN极产生电流影响MOS管工作

        - 工作原理：如果在制造MOS管时，在SiO2绝缘层中渗入大量正离子，那么即使uGS=0，在正离子作用下P型衬底表层也存在反型层，即漏-源之间存在导电沟道。以N型MOSFET为例

        - 特性曲线与电流方程

    - 场效应管的主要参数

      - 直流参数

        - 开启电压UGS(th)

        - 夹断电压UGS(off)

        - 饱和漏极电流IDSS

        - 直流输入电阻RGS(DC)

      - 交流参数

        - 低频跨导gm

        - 极间电容

      - 极限参数

        - 最大漏极电流IDM

        - 击穿电压

        - 最大耗散功率PDM

    - BJT VS FET

      - BJT用电流控制电流，FET用电压控制电流

      - MOSFET采用绝缘层，内阻很大，但容易击穿

  - 集成电路中的原件

  - 半导体制造工艺

    - 制造流程：单晶硅棒、切片（晶圆）和掺杂、光刻和化学腐蚀、封装

- 基本放大电路

  - 放大的概念和放大电路的主要性能指标

    - 放大的概念

      - 电路放大的本质：能量的控制和转换

      - 电路放大的基本特征：功率放大

      - 必要条件：有源元件 active element

      - 前提：保真，不失真 no distortion

      - 测试信号：正弦波，任何稳态信号都可分解为若干频率正弦信号（谐波）的叠加

    - 放大电路的性能指标

      - 示意图

      - 放大倍数

      - 输出电阻

      - 输入电阻

      - 通频带

      - 非线性失真

      - 最大不失真输出电压

      - 最大输出功率与效率

  - 基本共射放大电路的工作原理

  - 放大电路的分析方法

  - 放大电路静态工作点的稳定

  - BJT单管放大电路的三种基本接法

  - FET放大电路

  - 基本放大电路的派生电路

- 集成运算放大电路

  - 多级放大电路的一般问题

  - 集成运算放大电路概述

  - 集成运放中的单元电路

  - 集成运放电路简介

  - 集成运放的性能指标及低频等效电路

  - 集成运放的种类及选择

  - 集成运放的使用

- 放大电路的频率响应

- 放大电路中的反馈

- 信号的运算和处理

- 波形的发生和信号的转换

- 功率放大电路

- 直流电源