流体传动

- 绪论

  - Pros & Cons of hydraulic transmission

    - Pros

      - 具有大的功率密度或力密度

      - 无极调速

      - 工作平稳，便于实现频繁换向

      - 易于实现过载保护，能实现自润滑

      - 易于实现自动化

      - 易于实现系列化、标准化

    - Cons

      - 无法保证严格的传动比

      - 有较多的能量损失，传动效率相对低

      - 对油温的变化比较敏感，不易在较高或较低温度下工作

  - Pros & Cons of pneumatic transmission

    - Pros

      - 工质来源广、多，对环境无污染

      - 压力损失小，便于集中供气和远距离输送

      - 对工作环境适应性好，可在易燃易爆等恶劣环境下使用

      - 动作速度及反应快

    - Cons

      - 工作压力低，仅适用于小功率的场合

      - 速度稳定性差

      - 噪声大

      - 工作介质本身没有润滑性，需加装油雾器润滑

  - 工质的性质与选择

    - 性质

      - 密度

      - 可压缩性和膨胀性

        - 可压缩性：工质受压力作用而使体积发生变化

        - 膨胀性：工质受温度的影响而使体积发生变化

        - 液体的体积压缩系数 κ=-1ΔpΔVV

        - 体积弹性模量：表示液体产生单位体积相对变化量所需要的压力增量，表示液体抵抗压缩能力的大小，越大越不可压缩，液压油基本是不可压缩的 Κ=1κ=-VΔVΔp

      - Viscosity 粘性 τ=FfA=μdudy

        - Dynamic viscosity 动力粘度又称为绝对粘度，即粘度系数μ，国际单位为Pa ∙s，工程单位为泊 P 1Pa∙S=10P

        - Kinematic viscosity 运动粘度 ν=μρ，国际单位为m2/s，工程单位为斯 St（106mm2/s），我国液压油的牌号就是用液压油在40摄氏度下的平均运动粘度来表示的

        - Relative viscosity 相对粘度：采用特定的粘度计的测量值，我国使用恩式粘度 Engler viscosity，即在一定温度下

        - Temperature-viscosity characteristic 粘温特性：温度升高，粘度显著下降

          - Viscosity index 粘度指数：油的粘度随温度变化的程度与标准油的粘度变化程度比值。VI越高，粘温曲线越平缓，粘温特性越好，受温度影响越小

- 流体力学基础

  - 液流流经孔口和缝隙的流量

    - 孔口流量：用孔口长径比来划分

      - 薄壁孔：ld<0.5 产生局部损失

      - 短孔：0.4<ld<5

      - 细长孔：5<ld 产生沿程损失

    - 缝隙流量

- 动力元件

  - 分类

    - 容积式泵：依靠密封溶剂的反复变化吸排液体的泵

      - 定量泵（排量不变）

        - 齿轮泵

        - 叶片泵

        - 螺杆泵

        - 径向柱塞泵

          - 轴配流式

          - 盘配流式

          - 阀配流式

        - 轴向柱塞泵

          - 斜轴式

          - 斜盘式

      - 变量泵

    - 非容积式泵：依靠提高液体动能的方式提高液体位能的泵（不涉及）

  - 容积泵三要素

    - 具有可靠的工作密封容腔

    - 容腔的容积周期性的变化

    - Flow-deploying 吸压油腔相互分开，且有良好的密封性。液压泵中执行这一功能的部件被称为配油装置

  - 液压泵的主要性能参数

    - 压力

      - 工作压力：在实际工作时输出液压油的压力值，即泵扣处压力值

      - 额定压力：推荐的最高使用压力

      - 吸入压力

      - 最高压力：极限压力

    - Flow rate 流量

      - Delivery 排量V：液压泵转一周理论上排出的油液体积，又称理论排量或几何排量，其大小仅与液压泵的几何尺寸有关

      - 理论流量qt：泵在单位时间内排除油液的体积 qt=Vn

      - 实际流量q：考虑到泵的泄漏 q=qt-Δq

      - 额定流量qn：qn=ηvVn ηv为泄漏系数

      - 瞬时流量qin

      - 流量和压力的关系

    - 功率

      - 理论功率Pt：泵的进出口压力差和理论流量之积Pt=qtΔp=Ttω

      - 输入功率Pi：Pi=ωT=2πnT

      - 输出功率Po：Po=Δpq

    - 效率

      - 容积效率 ηv：泵的实际流量和理论流量之比，由于泵的泄露造成的能量损失 ηpv=qqt=1-qlqt

      - 机械效率 ηpm：由于机械摩擦造成能量损失，转动泵的所需理论扭矩与实际所需扭矩之比 ηpm=TtT

      - 总效率 ηp ηp=PoPi=qΔpTω=qtΔpηpvTt/ηpmω=ηpvηpm

    - 泵的性能曲线

      - 泵的泄漏量随压力升高而增大

      - 泵的容积效率随泵的工作压力的升高而降低

      - 压力升高后，润滑条件改善，机械效率随泵压力升高而提高，到达某一值后不变

      - 总效率先升高后降低

    - 符号

  - Gear pump 齿轮泵

    - 工作原理

      - 密封容腔

      - 齿的啮合和分开，工作容腔周期性的变化

      - 齿轮啮合线行程配油装置

    - 流量

      - Delivery V=πDhB=2πzm2B

      - 影响流量的因素修正系数：齿数、模数、齿轮宽度、转速

    - 流量脉动不稳定

    - 主要问题

      - 压油区气压大于吸油区导致齿轮径向受力不平衡

        - 缩小压油口

        - 夸大径向间隙—引起径向泄露

        - 控制齿轮宽度

      - Surrounded oil 困油现象：高压油从一切可能泄露的缝隙强行挤出，使轴和轴承受很大冲击载荷，泵剧烈振动，同时无功损耗增大，油液发热。行程局部真空，产生气穴，引起振动、噪声、汽浊等

        - 开卸荷槽以消除困油

      - 泄露

  - Screw pump 螺杆泵：流量无脉动

  - Vane pump 叶片泵

    - Double-acting vane pump 双作用叶片泵（定容积）

      - 定子曲线

        - 过渡曲线应保证叶片顶部与定子内表面不发生脱空

        - 叶片径向运动速度和加速度的变化均匀

        - 叶片对定子内表面的冲击尽可能小

      - 特点

        - 转子每旋转一周，相邻两叶片的密封容积完成两次吸压油过程，故称为双作用叶片泵

        - 两吸油区和两压油区对称布置，作用在转子上的油压力互相平衡，又称为卸荷式叶片泵

        - 吸压油叶片槽底部均通有压力油，使叶片紧贴在定子曲面上。吸油区叶片不卸荷，使定子磨损严重

      - 叶片设计

        - 叶片槽底部均通有压力油，利于叶片伸出

        - 叶片厚度：减少流量，增加强度

        - 叶片夹角：夹角前倾，叶片能顺利深处，防止叶片在沟槽自锁α=10°-14°

        - 叶片数量：叶片数为4的倍数，流量脉动最小

    - Single-acting vane pump 单作用叶片泵（变容积）：靠调节偏心调节流量

      - 特点

        - 每转一次，吸压油各一次

        - 转子收到压油腔单向作用的压力，使轴承上所受载荷较大，也称为非卸荷式叶片泵

        - 一般不宜用于高压

      - 工作原理

      - 应用

        - 机床进给的快进、工进、快退等

        - 定位夹紧系统

      - Pros & Cons

        - Pros

          - 流量均匀，噪声小

          - 单作用叶片泵可以调节压力和流量

          - 结构紧凑、体积小

          - 使用寿命较长，容积效率较高

        - Cons

          - 结构复杂

          - 零件制造精度高

          - 吸油条件苛刻，低速不能吸油

  - Piston pump 柱塞泵

    - 径向柱塞泵

    - 轴向柱塞泵

      - 直轴斜盘式

      - 斜轴直盘式

    - Pros & Cons

      - Pros

        - 活塞于缸体配合好，可以承受更高的工作压力

        - 流量可以调节

      - Cons

        - 结构复杂，材料加工精度高，价格昂贵

          - 对油污染敏感，油杂质会卡住活塞

        - 流量油脉动，噪声大

- Actuator 执行元件：将液压能转变为机械能

  - Hydraulic cylinder 液压缸：实现往复直线运动，输出力和速度

    - 单缸活塞缸

  - Hydraulic motor液压马达：实现连续回转，输出扭矩和角速度

    - Pros & Cons

      - Pros

        - 工作压力高，驱动负载大

        - 低俗大扭矩马达，均可直接驱动负载

      - Cons

        - 调速范围广，无级调速

        - 效率较低，能量损失大

- Control valve  控制调节元件

  - 性能参数

  - 方向控制阀

    - In-line check valve 单向阀

      - 作用：使管路一个方向导通，反方向断路

      - 性能：正向最小开启力、正向流动的压力损失、反向泄漏量

      - 应用

        - 安装在泵的出口，防止系统的压力冲击影响泵工作

        - 分隔通道，防止管路间的相互干扰

        - 背压阀

      - Check valve of general type 普通单向阀

      - Hydraulic operated check valve 液控单向阀

    - Spool type directional control valve 滑阀式换向阀

      - 工作原理：借助于滑阀阀芯在阀体内作轴向运动，使与阀体相连的各通路实现接通或断开或改变流动方向的阀类

      - 结构：阀芯使一个具有多段环形槽的圆柱体，阀体使具有多级沉割槽的圆柱孔

      - 分类：按工作位置和通道统称为几位几通阀

        - 按阀芯移动后可以停留的工作位置分：二位阀、三位阀

        - 按滑阀的通道个数分：二、三、四、五通阀、多路阀等

        - 符号

          - # Brackets = # ways 有几个框为几位；# Panes = # Positions接口数为通数

          - P：系统供油路；T：系统回油路；A、B：执行件

          - 箭头表示接通情况

      - Function of neutral position 中位机能：在中间位置时各通道的连接状态，表示滑阀在自然状态下的油路通断状态（初始状态）

      - 性能

        - 工作可靠性

        - 压力损失

        - 内泄量

        - 换向与复位时间

        - 使用寿命

      - 实现形式

        - Manually 手动换向阀

        - Mechanically 机动换向阀

        - Solenoid 电磁换向阀

        - Pilot-operated 液动换向阀

        - Electro-hydraulic-operated 电液换向阀

  - Pressure control valve 压力控制阀

    - Relief valve 溢流阀：旁接在液压泵出口以保持系统压力恒定或限制其最高压力，也可旁接在执行元件出口，对执行元件起安全保护作用

      - 作用

        - 调压作用：系统压力大于或等于溢流阀的调节压力，溢流阀处于开启状态，系统的流体通过阀口溢出以部门，调节系统压力恒定

        - 过载保护：当系统正常工作，压力小于溢流阀调定压力时，溢流阀处于关闭状态，当系统压力大于或等于其调定压力时，溢流阀才开启溢流。在系统中作安全阀用，对系统起过载保护作用

      - Direct-acting type 直动式溢流阀：用于小流量，压力较低的场合

        - Pros & Cons

          - Pros：结构简单，反应灵敏

          - Cons

            - 调压困难，容易产生压力波动

            - 易产生振动和噪音

      - Pilot-operated type 先导式溢流阀

        - 特点

          - 调节入口压力，恒定

          - 调压方便，精度高：在高压系统中用先导式溢流阀

          - 反应灵敏度低

        - 压力调整方式

          - 远程调压的条件

        - 可能的故障

          - 高压不溢流：阀盖上的细长孔堵塞

          - 低压就溢流：主阀芯上的阻尼孔堵塞

      - 溢流阀的应用

        - 作调压阀用，溢流阀处于常开状态，使系统压力稳定在调定值，保持恒定

        - 作安全阀用：连接到变量泵出口，使变量泵作调定阀。系统正常工作时，溢流阀处于关闭状态，对系统起保护作用，称为安全阀

        - 系统的远程调压

        - 作电磁溢流阀用

        - 作背压阀用：提高执行元件的运动稳定性

        - 多级调压

    - Pressure-reducing valve 减压阀：利用液流流过缝隙产生压力损失，使其出口压力低于进口压力的压力控制阀

      - 直动式减压阀

        - 定值减压阀：保持阀输出的压力值恒定

          - 原理：出油口通过阀体上的孔a将出油口压力引至阀芯下端，出油口压力p2小于减压阀弹簧2调定值时，阀芯1处于最下端，减压口最大，此时p2=p1，即减压阀的阀口在常态下处于常开状态。

        - 定差减压阀：保持阀进出口压力差恒定

      - 先导式减压阀

    - Sequence valve 顺序阀

      - 结构：结构原理与溢流阀基本相同，唯一不同的是顺序阀出口不是接通油箱，而是接到系统支路。顺序阀并不起稳压作用，这是顺序阀与溢流阀最大的区别

      - 直动式顺序阀

      - 先导式顺序阀

  - Flow control valve 流量控制阀

    - Throttle valve 节流阀

      - 节流口的形式与特征

        - 针阀式节流口

          - 针阀作轴向移动时，调节环形通道的大小，因此改变流量

          - 加工简单，易堵塞，流量受油温变化的影响大，一般用于要求较低的场合

        - 偏心式节流口

          - 在阀芯上开一个截面为三角形（或矩形）的偏心槽，转动阀芯时，就可以改变通道大小，由此调节流量

          - 结构特点：因阀芯受径向不平衡力，高压时应避免采用

        - 轴向三角槽式节流口

        - 缝隙式节流口

        - 轴向缝隙式节流口

    - Speed regulating valve 调速阀：由节流阀和定差减压阀串联而成的复合阀

- 辅助原件

  - Accumulator 蓄能器：蓄能器式通过把压力能转换为其他能量形式来实现滤波和储能的

    - 重力式：作大型油压机的辅助油源

    - 弹簧式：用于小容量、低压系统

    - 充气式：利用密封气体的压缩和膨胀来存储和释放油液的压力能

    - 作用

      - 辅助动力源

      - 应急动力源

      - 补充泄露

      - 系统补压

      - 吸收压力脉动和液压冲击

  - Filter 过滤器：过滤油液中颗粒杂质

  - Reservoir 油箱

- Transmission circuit 传动回路

  - Direction control circuit 方向控制回路

    - 定义：利用各种换向阀或双向泵来控制流体的通断和换向，以便使执行元件启动、停止和换向

  - Pressure control circuit 压力控制回路

    - Pressure regulated circuit 调压回路：限定或限制液压系统的最高工作压力或实现多级压力变换

      - 一级调压回路

      - 多级调压回路f

    - Pressure-increasing circuit 增压回路

    - Pressure-reducing circuit 减压回路：Clamp

    - Pressure-holding circuit 保压回路：在液压缸停止不动、泵卸荷的情况下，保持稳定不变的压力

      - 利用蓄能器保压

    - Pressure-venting circuit 卸荷回路（最常使用）：系统执行元件频繁短时间停止工作时，使用卸荷回路而不是频繁起动电机

      - 用先导式溢流阀

      - 使用换向阀中位技能

      - 用限压式变量泵

    - Pressure counter-balance circuit 平衡回路

  - Speed control circuit 速度控制回路

    - 控制元件：对流量或排量进行控制

      - 流量阀

      - 变量泵

      - 变量马达

    - Throttle speed-regulating circuit b invariable displacement pump 定量泵节流调速回路：效率低

      - Inlet 进口节流调速回路

      - Outlet 出口节流调速回路

      - Bypass 旁路节流调速回路：溢流阀常闭，作安全阀用

    - Volume speed-regulating circuit 容积式调速回路（泵&马达）：效率高用在大功率场合，可以实现无级调速

  - Speed shift circuit 速度换接回路：使执行元件从一个工作循环中，从一种运动速度变换到另一种运动速度

  - 多缸运动控制回路

  - 其他控制回路

- 典型系统